项目背景与状态说明

项目名称：P1X0 铝线检测系统 (IndustrialInspectionWPF)
技术栈：C# .NET Framework 4.7.2 + WPF
硬件环境：Siemens S7-1200 PLC (TCP/IP)

核心功能：

- 界面可视化：27列 × 8行 圆环阵列，采用 S型 (蛇形) 排列（奇数列向上，偶数列向下）。

- 通讯协议：使用 S7.Net 库，协议定义为 DB3010（非优化块）。

- 工作模式：复位、自动、复检、剔除。

- 控制逻辑：

  - PC主导：PC 发起请求 -> PLC 反馈 -> PC 确认并清零请求。

  - 防呆锁：引入 _isLogicBusy，防止未完成动作时的重复点击。

  - 双重写入：清零操作执行两次，防止网络丢包。

  - 状态记忆：关机重启后，自动恢复所有圆环的颜色状态 (XML持久化)。

- 调试功能：内置日志系统、参数设置（含PLC内存实时监控）、单例运行互斥锁。

通讯协议 (DB3010 大端):

- 写 (PC->PLC): DBW0(复位Req), DBW2(其他模式Req), DBW4(操作ID), DBX6.0(握手Ack), DBX6.1(触发Trig)

- 读 (PLC->PC): DBW10(复位Status), DBW12(其他模式Status), DBW14(AutoID), DBW16(AutoRes), DBX18.0(DataReady), DBX18.1(PosReady/501)

当前代码版本特性：

- 移除了仿真模式，强制连接真实 IP。

- PlcClient 使用 同步连接 (Open) + 后台线程轮询，解决了连接不稳定的问题。

- 设置界面支持查看 DB3010 实时数值。

2. 项目完整源码快照 (All-in-One)

以下是当前运行无误的完整代码文件集合：

这是根据最新代码逻辑整理的最终版《上位机与PLC通讯协议说明书》。

请直接将此文档发送给您的 PLC 工程师，并告知他：“请严格按照此文档的地址和逻辑进行编程，特别是复位模式独立地址和握手归零逻辑。”

P1X0 铝线检测系统 - 上位机与PLC通讯接口协议 (V3.0)

文档日期：2026-02-28
通讯方式：Siemens S7 Protocol (TCP/IP)
上位机库：S7.Net
数据块：DB3010 (全局数据块)

一、 硬件配置要求

- PLC 型号：Siemens S7-1200

- IP 地址：127.0.0.1 (现场需修改为实际IP)

- 端口号：102

- 机架/插槽：Rack 0, Slot 1

- DB块属性：

  - 必须 取消勾选 “优化的块访问” (Optimized Block Access)。

  - 必须 重新编译 以生成绝对偏移量 (Offset)。

- 安全设置：

  - CPU 属性 -> 防护与安全 -> 连接机制 -> 勾选 “允许来自远程对象的 PUT/GET 通信访问”。

二、 DB3010 地址定义表 (大端模式 Big-Endian)

注意：复位模式与其他模式的地址已物理隔离。

2.1 上位机写入区 (Control Area)

由 PC 写入，PLC 读取

| 偏移地址 | 变量名称 | 数据类型 | 数值定义与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DBW0 | Reset_Req | Int | 复位请求专用<br>503: 请求进入复位模式<br>0: 无请求/请求复位 |
| DBW2 | Mode_Req | Int | 其他模式请求<br>505: 自动模式<br>507: 复检模式<br>509: 剔除模式<br>0: 无请求 |
| DBW4 | Op_ID | Int | 操作位置 ID<br>范围：1 ~ 200<br>(剔除模式也发送原始ID，不加200) |
| DBX6.0 | Handshake_Ack | Bool | 自动数据接收确认<br>True: 上位机已成功读取数据 |
| DBX6.1 | Manual_Trig | Bool | 手动动作触发信号<br>True: 请求动作 (复检移动或剔除)<br>False: 动作结束/空闲 |

2.2 上位机读取区 (Status Area)

由 PLC 写入，PC 读取

| 偏移地址 | 变量名称 | 数据类型 | 数值定义与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DBW10 | Reset_Status | Int | 复位状态反馈专用<br>504: 已进入复位模式 |
| DBW12 | Mode_Status | Int | 其他模式状态反馈<br>506: 自动模式确认<br>508: 复检模式确认<br>510: 剔除模式确认 |
| DBW14 | Auto_ID | Int | 自动检测-产品ID<br>范围：1 ~ 200 |
| DBW16 | Auto_Result | Int | 自动检测-结果<br>1: OK (良品)<br>2: NG (不良品) |
| DBX18.0 | Data_Ready | Bool | 自动数据就绪信号<br>True: 有新数据，呼叫上位机读取 |
| DBX18.1 | Pos_Ready | Bool | 机构到位信号 (501)<br>True: 机构已到位，请上位机弹窗 |

三、 详细交互逻辑流程

1. 复位模式切换 (独立通道)

- PC：向 DBW0 写入 503。

- PLC：监控到 DBW0=503，执行复位动作。

- PLC：动作完成，向 DBW10 写入 504。

- PC：读到 DBW10=504，向 DBW0 写入 0 (撤销请求)。

- PLC：监控到 DBW0=0，向 DBW10 写入 0 (状态归位)。

2. 其他模式切换 (自动/复检/剔除)

- PC：向 DBW2 写入请求码 (505/507/509)。

- PLC：监控到 DBW2 变化，执行对应模式初始化。

- PLC：准备就绪，向 DBW12 写入确认码 (506/508/510)。

- PC：读到确认码，向 DBW2 写入 0 (撤销请求)。

- PLC：监控到 DBW2=0，向 DBW12 写入 0 (状态归位)。

3. 复检/剔除 动作流程 (人工触发)

- PC：用户点击界面圆环。

- PC：向 DBW4 写入 ID，并将 Manual_Trig (DBX6.1) 置 True。

- PLC：检测到 Trig=1，读取 DBW4 的 ID，控制机构移动。

- PLC：机构到位后，将 Pos_Ready (DBX18.1) 置 True。

- PC：检测到 Pos_Ready=1，弹出确认对话框。

- PC：用户操作完毕（关窗），将 Manual_Trig (DBX6.1) 置 False。

- PLC：检测到 Trig=0，将 Pos_Ready (DBX18.1) 置 False。

4. 自动检测数据上传 (闭环握手)

- PLC：将 ID 写入 DBW14，结果写入 DBW16。

- PLC：将 Data_Ready (DBX18.0) 置 True。

- PC：检测到 Data_Ready=1，读取数据并刷新界面。

- PC：将 Handshake_Ack (DBX6.0) 置 True。

- PLC：检测到 Ack=1，将 Data_Ready (DBX18.0) 置 False。

- PC：检测到 Data_Ready=0，将 Handshake_Ack (DBX6.0) 置 False。

四、 异常处理

- 断线重连：上位机具备断线自动重连机制（每3秒尝试一次）。

- 信号卡死：

  - 若 Pos_Ready (18.1) 在无操作时一直为 True，上位机会报警提示“信号卡死”。

  - 若 Data_Ready (18.0) 持续为 True 超过 5秒且无握手响应，上位机会报警